ICS 97.180

Y50

中华人民共和国国家标准

GB/T XXXXX—XXXX

书写和记号工具—

降低窒息风险的笔套规范

Writing and marking instruments—

Specification for caps to reduce the risk of asphyxiation

（ISO 11540:2014,IDT）

[在提交反馈意见时，请将您知道的相关专利连同支持性文件一并附上]

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

GB/T XXXXX—XXXX/ISO 11540:2014

前  言

本标准按照GB/T 1.1-2009给出的规则起草。

本标准采用翻译法等同采用ISO 11540:2014《书写和记号工具—降低窒息风险的笔套规范》。

本标准由中国轻工业联合会提出。

本标准由全国制笔标准化技术委员会（SAC/TC378）归口。

本标准起草单位：×××。

本标准主要起草人：×××。

书写和记号工具—降低窒息风险的笔套规范

- 范围

本标准规定了书写和记号工具降低窒息风险的笔套要求。

本标准适用于14岁以下儿童正常或可预见情况下使用的书写和记号工具。

本标准不适用于下列产品或零件：

- 为成人设计或仅供成人使用的书写和记号工具，如珠宝笔、昂贵的自来水笔、专业技术用笔等；

- 笔芯的保护套。

- 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

书写和记号工具  writing and marking instruments

有可取下的笔套和储存墨水或其他记号液体的储水结构，用于书写和记号的器具。

笔套  cap

用于不使用时保护书写和记号笔尖或笔头并可取下的部件。

- 要求

  - 总则

笔套应至少符合下列3.2或3.3中的一项要求。

  - 笔套尺寸

当笔套在自身重量作用下，沿轴线方向垂直进入直径为mm、厚度不小于19mm环形量规时，未进入环形量规的笔套长度应至少为5mm，见图1。

- 符合本条款的笔套被认为足够大而不存在吸入危险。

  - 笔套空气流量

在室温下按附录A进行试验，在最大压差为1.33kPa时，流经笔套的空气流量应至少为8L/min。

- 笔套依靠内部通气时，一个截面积约为3.4mm2 的圆孔能够满足此项要求，但多个小孔可能要求更大总截面积。

- 附录B给出了笔套依靠外部通气的指南。

- 符合本条款的笔套被认为不会产生窒息危险。

单位为毫米

说明：

1——下落方向；

2——环形量规；

3——笔套。

- 环形量规示意图

  - 试验报告

试验报告应说明笔套是否符合3.2或3.3。

试验报告应至少包括以下信息：

- 所用软管的尺寸（见A2.6）和与被测笔套外接圆的百分比关系。

- 被测笔套的数量，每个笔套两个方向的空气流量和最小值的记录。

- 标志

在书写和记号工具上，或其包装和随行文件上应清晰和持久地标注产品名称、商标或其它识别制造商或供应商的内容。

- （规范性附录）
空气流量试验

  - 原理

把被测笔套完全插入适当直径的弹性软管内，空气流经软管时，在两个方向分别测量压差。

  - 设备

    - 气源，频率不限，在4kPa～50kPa的压力范围内流量至少为25L/min。

    - 流量调节器，能控制流量，准确度为±0.1L/min。

    - 流量计，能测量范围在5L/min～25L/min的流量，准确度为±0.2L/min。

    - 压力表，能测量至少4.00kPa压力，准确度为±0.01kPa。

    - 连接和管道，按图A.1将上述设备连接成试验装置。

    - 弹性软管，测量被测笔套最宽处，选择内径为被测笔套外接圆直径的80%～85%的软管；其壁厚为（0.75±0.25）mm，邵氏硬度（55±10）。

- 试验装置如图A.1所示。

- 直径适合笔套的软管可能难以获得，必要时，可采用浸渍成型技术来制造软管。

  - 程序

    - 切取适当长度的弹性软管（见A.2.6），使得笔套插入并与试验装置连接时笔套两端均有宽松的空间。用肥皂水或其它合适的低黏度润滑剂涂抹软管内壁。笔套插入至软管中部，并尽量保持与软管轴线平行。

    - 用适当的接头和软管把弹性软管/笔套组件（见A.3.1）连接到图A.1所示的试验装置上。开启气源和调节流量，当压力表显示压差为1.33kPa时，记录在此压力下流量计的示值。

    - 关闭气源，取下弹性软管/笔套组件，换向与装置连接，重复A.3.2的试验。给出每个方向测得的流量值。

    - 完成测试报告（见3.4）。

说明：

1——气源；

2——流量控制阀；

3——流量计；

4——压力表；

5——弹性软管；

6——笔套；

7——排气。

  - 试验装置示意图

- （资料性附录）
笔套通气面积的设计指南

截面积至少为6.8 mm2的连续空气通道应延伸到距笔套两端均为2mm长度范围内。如果该区域没有完全封闭，用一根细棉线紧紧地环绕垂直于主轴线的任何部位或最大直径处，所形成的包容面积即为连续空气通道的横截面面积（见图B.1）。该面积可以用CAD软件计算。如果利用笔夹或其它突起物作为空气通道，笔夹或其它突起物应牢固固定，并且应延伸至笔套端至少2mm的范围内。

- 笔夹可延伸至超过笔套端的任何距离。

- 符合本附录的笔套被认为不会产生窒息危险，但是需要通过空气流量试验来验证。一些笔套在设计上完全不同于本附录所描述的结构，但是如果采用接近最大允许内径的弹性软管进行试验，依靠外部通气仍有可能满足3.3空气流量的要求。这类笔套最好用内径接近笔套外接圆80%的软管重新试验。

单位为毫米

说明：

1——棉线；

2——包容区域

- 有必要测量各截面变化处的尺寸。

- 除了笔套两端2mm处，包容面积不得小于6.8mm2。

  - 笔套的截面图

参 考 文 献

[1]ISO 1938-1, Geometrical product specifications (GPS)-Dimensional measuring equipment -Part 1:Plain limit gauges of linear size

_________________________________