ICS 97.180

Y50

中华人民共和国国家标准

技术制图活动铅笔

第2部分：黑铅芯 分类和尺寸

Mechanical pencils for technical drawings—                                 Part2:Black leads-Classification and dimensions

（ISO 9177-2:1989,IDT）

[在提交反馈意见时，请将您知道的相关专利连同支持性文件一并附上]

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

GB/T XXXX.2—XXXX/ISO 9177-2:1989

前  言

GB/T XXXX《技术制图活动铅笔》分为如下几部分：

- 第1部分：分类、尺寸、性能要求和试验；

- 第2部分：黑铅芯 分类和尺寸；

- 第3部分：黑铅芯 HB铅芯弯曲强度。

本部分为GB/T XXXX的第2部分，

本部分按照GB/T 1.1-2009给出的规则起草。

本部分采用翻译法等同采用ISO 9177-2:1989《活动铅笔 第2部分：黑铅芯 分类和尺寸》。

本部分做了下列编辑性修改：

- 为与现有标准系列一致，将标准名称改为《技术制图活动铅笔 第2部分：黑铅芯 分类和尺寸》。

本部分由中国轻工业联合会提出。

本部分由全国制笔标准化技术委员会（SAC/TC378）归口。

本部分起草单位：×××

本部分主要起草人：×××

技术制图活动铅笔
第2部分:黑铅芯 分类和尺寸

- 范围

GB/T XXXX的本部分规定了活动铅笔黑铅芯的分类和尺寸。

黑铅芯分为两种类型：

- 树脂铅芯（以字母“P”标志）；

- 石墨铅芯（以字母“C”标志）。

- 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T XXXX.1  技术制图活动铅笔 第1部分：分类、尺寸、性能要求和试验（GB/T XXXX.1-XXXX，ISO 9177-1：2016，IDT）

ISO 128（所有部分） 技术制图 一般表示原则（Technical drawings-General principles of

representation）

- 术语和定义

GB/T XXXX.1界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

黑铅芯 black lead

含有碳（例如石墨）和粘合剂的固体书写材料，其产生的黑色线迹是可擦除的。

树脂铅芯 polymer lead

以有机聚合物为黏结剂的黑铅芯。

石墨铅芯 ceramic lead

以黏土为黏结剂的黑铅芯。

硬度等级 hardness degree

表示硬度从6B到9H递增，线迹浓度从9H到6B递增，硬度等级中值为HB的分类级别。

- 尚无硬度等级的科学定义。

- 分类

黑铅芯应按硬度等级（见表1）、公称直径（见第5章）和黑铅芯的类型（即树脂铅芯或石墨铅芯）分类。

- 按硬度等级分类

| 公称直径/mm | 硬度等级（见3.2） |
| --- | --- |
| 0.35 | 6H，5H，4H，3H，2H，H，F HB，B，2B |
| 0.5 |  |
| 0.7 |  |
| 1 |  |
| 2 | 9H、8H、7H、6H，5H，4H，3H，2H，H，F HB，B，2B，3B，4B，5B，6B |

- 尺寸

  - 直径

铅芯直径应符合表2规定。

- 表2与GB/T XXXX.1表2相同。

- 直径                         单位为毫米

| 与ISO 128相符的 线迹宽度 | 铅芯直径 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 公称直径 | 实际直径和公差 |  |
| 0.25 a | — | — |  |
| 0.35 | 0.35 b | 0.35 | +0.04 +0.02 |
| 0.5 | 0.5 | 0.5 | +0.08 +0.05 |
| 0.7 | 0.7 | 0.7 | +0.03 -0.01 |
| 1 | 1 b | 1 | -0.08 -0.12 |
| 1.4 a | — | — |  |
| 2 | 2 | 2±0.05 |  |
| - 目前尚无相应的铅芯)。 - 通常在活动铅笔和包装上可以标志为0.3和0.9。使用者应注意采用新标准化标志的铅芯完全适用于采用旧标志的活动铅笔，反之亦然，即0.35和1分别对应0.3和0.9。 |  |  |  |

  - 长度

铅芯长度应符合表3规定。

- 长度                单位为毫米

| 铅芯类型 | 公称直径 | 长度 | 活动铅笔的机械结构类型 （见GB/T XXXX.1） |
| --- | --- | --- | --- |
| P或C | 0.35 0.5 0.7 1 | 60±1 或 90±1 或 100±1 | F |
|  |  | 30±1 或 45±1 | S |
|  | 2 | 25±1 c 或 130±1 | L |
| - 适用于圆规使用的长度 |  |  |  |

- 标志

活动铅笔用黑铅芯标志应按顺序包括下列组成部分：

- “黑铅芯”；

- GB/T XXXX本部分的编号（即GB/T XXXX.2）；

- 类型分类字母（即P或C）；

- 公称直径，单位为毫米；

- 长度，单位为毫米。

标志应清晰的标志在包装物上，如有可能，应标在铅芯上)；。

标志示例：

树脂铅芯，符合GB/T XXXX本部分的要求，公称直径为0.5mm，长度为60mm，应按如下标志。

黑铅芯 GB/T XXXX.2-P-0.5-60

石墨铅芯，符合GB/T XXXX本部分的要求，公称直径为2.0mm，长度为130mm，应按如下标志：

黑铅芯 GB/T XXXX.2-C-2-130

参 考 文 献

[1]QB/T 1024-2018  活动铅笔用黑铅芯

_________________________________

- 1.4mm规格已列入我国的行业标准，见QB/T 1024-2018。

- 如果空处不够，宜仅标志GB/T XXXX本部分的编号（即GB/T XXXX.2）。