《书写和记号工具—降低窒息风险的笔套规范》编制说明

（征求意见稿）

一、工作简况

1 任务来源

本项目是根据国家标准委《关于下达2018年第四批推荐性国家标准计划的通知》（国标委发函〔2018〕83号），计划编号为20184777-T-607。项目名称为“书写和记号工具—降低窒息风险的笔套规范”进行制定。主要起草单位：上海市制笔工业研究所、真彩文具股份有限公司、贝发集团股份有限公司、青岛昌隆文具有限公司。计划应完成时间为2019年。

2 主要工作内容

1）立项阶段

根据国家标准委办公室《消费品标准一致性评估工作方案》，制笔标委会开展了本领域国内外一致性分析工作，经过梳理制笔行业对口的全部国际标准，汇总了国家标准、行业标准对应的国际标准转化情况，提出等同采用ISO 11540:

2014《书写和记号工具—降低窒息风险的笔套规范》制定国家标准，标准类别为方法标准。2018年4月24日，立项建议经全体委员投票通过。上海市制笔工业研究所编制了标准草案和建议书，标委会向中轻联综合业务部和国家标准委提出国家标准的立项申请。2018年12月25日，国家标准委下达2018年第四批推荐性国家标准计划。

本标准等同采用国际标准，标准内容相对成熟，因此采用快速程序（B程序），直接由立项阶段进入征求意见阶段。

2）征求意见阶段

2019年1月，上海市制笔工业研究所按照全国制笔标准化技术委员会“关于成立《技术制图活动铅笔 第1部分:分类、尺寸、性能要求和试验》等五项国家标准起草项目组的通知”（笔标发（2019）第2号），成立了标准起草工作组。工作组收集和检索相关的技术资料，对照国际标准对标准草案进行了修改，力求准确的表达原文的意图，并组织进行试验验证工作。2019年3月形成了标准征求意见稿，由组长审核后报制笔标委会秘书处。

经标委会秘书处同意，2019年4月15日向全体委员及主要生产企业发出征求意见稿及编制说明，并在“中国制笔协会”网站上刊出。

3 主要参加单位和工作组成员及其所做的工作等

本标准由上海市制笔工业研究所、真彩文具股份有限公司、贝发集团股份有限公司、安硕文教用品（上海）股份有限公司、广东宝克文具有限公司、广东金万年文具有限公司、青岛英格文教制品有限责任公司、上海晨光文具股份有限公司、韶关盛怡文具有限公司、深圳齐心集团股份有限公司、温州爱好笔业有限公司、义乌市美能笔业有限公司等单位共同起草。

主要成员：陈景强、刘秀贞、龙水云

所做的工作：陈景强负责标准文本的翻译和编制说明的编写；刘秀贞、龙水云负责笔类产品中笔套情况调研、各方面意见的归纳和分析以及标准文本的校核。

二、标准编制原则和主要内容

1 标准编制原则

标准的编制遵循成套成体系原则，以对应国际标准为依据，紧密结合国内产品现状和生产技术实际，满足《消费品标准和质量提升规划（2016-2020）》中促进我国标准水平持续提升，提高消费品国内国际标准一致性程度的要求。标准格式要求按GB/T1.1-2009《标准化工作导则 第1部分：标准的结构和编写》进行编制。

2 标准主要内容

本标准共4章，主要规定了范围、术语和定义、要求、标志。笔套空气流量试验方法按规范性附录A“空气流量试验”进行，资料性附录B为“笔套通气面积的设计指南”。

本标准的主要技术内容等同采用ISO 11540:2014《书写和记号工具—降低窒息风险的笔套规范》，主要包括以下几部分：

（1）笔套尺寸

规定了笔套的直径下限，使笔套尺寸足够大而难以吞咽。

（2）笔套空气流量

通过笔套上设计的通气孔或突出物（如笔夹）提供空气通道。

（3）资料性附录B提供了“笔套通气面积的设计指南”，可供笔套设计时对笔夹或其他突出物提供空气流通通道作参考。

3 解决的主要问题

本标准设置了14周岁以下学生使用的笔类产品中笔套防窒息安全要求，目的是保护14周岁以下学生的使用安全，消除潜在风险，实现了与国际标准接轨。与现有有相似内容的标准相比，本标准保持了内容的完整性，使用者能全面了解到标准的范围、术语和定义等内容；消除了因标准整体结构和篇幅的原因，部分内容被割裂在不同的章节的现象；提高了译文的准确性，有利于消除对标准部分内容的误解，尤其是在影响试验结果的关键试验器具（弹性软管）的选择上，增加了标准的可操作性。目前，笔套空气流量测试仪已商品化，相关标准引用本标准后，可不再重复附录A的部分内容和试验装置示意图，使内容及表述更为简洁清楚。

三、主要试验（或验证）情况

为了验证本标准技术内容的有效性和合理性，以及与我国国情的符合性，标准草案形成后，由国家轻工业自来水笔圆珠笔质量监督检测中心对标准中规定的不同类型笔套进行了验证试验。试验选取了有代表性的样品，分别进行笔套尺寸，笔套空气流量试验，其中空气流量试验选取了笔套有通气孔和依靠笔夹提供空气通道二种形式进行。试验结果见表1。

表 1国内外样品试验结果

| 项目名称 | 标准要求 | 试验结果 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 国外 | 国内 |
| 笔套尺寸 | 未进入环形量规的笔套长度应至少为5mm | 42 mm～43 mm | 32 mm～35 mm |
| 笔套空气流量 （通气孔） | 在最大压差为1.33kPa时，流经笔套的空气流量应至少为8L/min | 9L/min | 8L/min～9L/min |
| 笔套空气流量 （笔夹） | 在最大压差为1.33kPa时，流经笔套的空气流量应至少为8L/min | 10L/min～15L/min | 10L/min～12L/min |

由于国内外样品结构和外形上的差异，试验结果并不具有可比性。从总体上看，笔套安全已得到生产厂商的普遍重视，在产品设计上已考虑到设置通气孔或以笔夹作为突起物提供空气通道。标准所规定的要求和试验方法技术内容合理、可行，符合当前产品的质量和性能现状，已在笔类产品长期的生产实践中得到应用和验证。

四、标准中涉及专利的情况

本标准不涉及专利问题。

五、预期达到的社会效益、对产业发展的作用等情况

为落实《消费品标准和质量提升规划（2016-2020）》，加快推进我国消费品标准与国际标准接轨，提高国际标准采标率，促进市场上笔类产品安全性能的提高，满足不断增长的市场需求。结合目前市场的发展情况，国家各有关部门以及消费者越来越重视产品的安全性能，通过标准的制定，使标准要求和试验方法更规范统一，有利于笔类产品的设计、检验、检测人员更加透彻的理解标准的内容，进一步提高产品的安全意识，引领笔类产品朝更安全健康的方向发展。

六、与国际、国外对比情况

本标准等同采用ISO 11540:2014《书写和记号工具—降低窒息风险的笔套规范》。

日本制定了JIS S6060-2017《书写和记号工具—降低窒息风险的笔套规范》工业标准。

本标准制定过程中，为了验证检测项目和要求的合理有效，了解国内产品与国外产品的实际状况，收集了国内外知名品牌的同类产品进行验证试验。试验结果见表1。经过进行相关产品的试验验证，标准内容符合我国国情和当前产品的现状。

本标准水平为国际一般水平。

七、在标准体系中的位置，与现行相关法律、法规、法章及相关标准，特别是强制性标准的协调性

本专业领域的标准体系框架见附图。

本标准属于制笔标准体系“笔类”中类，“其它”小类。

本标准与现行相关法律、法规、规章及相关标准协调一致。

八、重大分歧意见的处理经过和依据

无。

九、标准性质的建议说明

建议本标准的性质为推荐性国家标准。

十、贯彻标准的要求和措施建议

建议本标准批准发布6个月后实施。

建议本标准由全国制笔标准化技术委员会组织宣贯实施，使各利益相关方了解标准内容。

十一、废止现行相关标准的建议

无。

十二、其他应予说明的事项

无。

《书写和记号工具—降低窒息风险的笔套规范》项目工作组

2019年3月28日

附图

18文化体育用品

02制笔

01笔类

03零部件

01圆珠笔零件

02记号笔零件

03其它零件

04原材料

01笔头材料

05仪器设备

02刀具夹具

01专用检测仪器

03动力部件

99其它

02书写介质

01自

来

水

笔

墨

水

02圆珠笔油墨

03圆珠笔墨水

05活

动

铅

笔

铅

芯

04记号笔墨水

01自来水笔类

02圆珠笔类

03铅笔类

04活动铅笔类

05记号笔类

06多功能笔类

99其它

99其它

制笔标准体系框图