《技术制图活动铅笔 第1部分:分类、尺寸、性能要求和试验》编制说明

（征求意见稿）

一、工作简况

1 任务来源

本项目是根据国家标准委《关于下达第四批推荐性国家标准计划的通知》（国标委发函〔2018〕83号），计划编号为20184773-T-607，项目名称《技术制图活动铅笔  第1部分：分类、尺寸、性能要求和试验》进行制定，主要起草单位：上海晨光文具股份有限公司、上海市制笔工业研究所、上海乐美文具有限公司。计划应完成时间为2019年。

2 主要工作内容

1）征求意见阶段：本标准等同采用国际标准，标准内容相对成熟，因此采用快速程序（B程序），直接由立项阶段进入征求意见阶段。

全国制笔标准化技术委员会于2019年1月发出关于征集《技术制图活动铅笔 第1部分：分类、尺寸、性能要求和试验》等三项国家标准起草单位的通知（笔标发（2019）第1号）后，安硕文教用品（上海）股份有限公司等单位表示愿意参加《技术制图活动铅笔 第1部分：分类、尺寸、性能要求和试验》国家标准起草工作；2019年2月，根据制笔标委会笔标发（2019）第2号关于成立《技术制图活动铅笔 第1部分：分类、尺寸、性能要求和试验》等五项国家标准起草工作组的通知，正式成立《技术制图活动铅笔 第1部分：分类、尺寸、性能要求和试验》国家标准起草项目组。2019年2月，作为此标准的负责起草单位，上海晨光文具有限公司在晨光内部召开了第一次会议，会议上首先明确了此国家标准的制定原则：等同采用国际标准ISO 9177-1:2016。其次，进行了工作分配和进度安排，一方面对2016年更新的最新版本ISO 9177-1:2016进行翻译；另一方面对市面上国内外较有代表性品牌的活动铅笔进行收集并根据翻译草案进行检测。2018年3月，完成了对ISO9177-1:2016的翻译，同时汇总了前期收集的活动铅笔检测数据。此基础上于2019年3月形成了《技术制图活动铅笔 第1部分：分类、尺寸、性能要求和试验》国家标准征求意见稿及编制说明，由组长审核后报制笔标委会秘书处。

经标委会秘书处同意，2019年4月15日向全体委员及主要生产企业发出征求意见稿及编制说明，并在“中国制笔协会”网站上刊出。

3 主要参加单位和工作组成员及其所做的工作等

本标准由上海晨光文具股份有限公司、上海市制笔工业研究所、上海乐美文具有限公司、安硕文教用品（上海）股份有限公司、贝发集团股份有限公司、青岛英格文教制品有限责任公司、深圳齐心集团股份有限公司、温州爱好笔业有限公司、义乌市美能笔业有限公司等单位共同起草。

主要成员：姚鹤忠、姚鸿俊、李畅、陈景强等。

所做的工作：姚鹤忠负责标准项目总体思路的确定，；姚鸿俊负责标准项目的确定、检测方案的确定、技术参数的确定等；李畅负责标准文本撰写及标准化工作；陈景强负责标准文本规范等工作。

二、标准编制原则和主要内容

1 标准编制原则

本标准等同采用ISO 9177-1:2016。本标准的编制遵循规范性、适用性和可操作性原则，标准格式要求按GB/T1.1-2009《标准化工作导则 第1部分：标准的结构和编写》进行编制。

2 标准主要内容

本标准共8章，包括范围、规范性引用文件、术语和定义、分类、尺寸、要求、试验方法和标志，与ISO 9177-1:2016保持一致。

（1）术语和定义

本标准确定了活动铅笔的定义：能夹持并输出铅芯，用于书写或制图的手持书写工具。

（2）分类

活动铅笔按机械结构类型分为揿动式和旋转式，按公称直径分为0.35mm、0.5mm、0.7mm、1mm和2mm。在标准中对各种结构活动铅笔的结构进行了图示介绍。

（3）尺寸

标准列出了活动铅笔的公称直径、对应的铅芯公称直径及实际直径和公差。

标准还列出了护芯管孔径、实际内径和公差；护芯管外径公差。

这些尺寸一方面与ISO 9177-1:2016完全保持一致；另一方面也更好的便于使用标准人员的查阅，包括制造厂商和消费者。

（3）要求

本标准设置的要求主要包括夹铅芯力（针对揿动式活动铅笔）和与螺纹间隙相关的铅芯位移（针对旋转式活动铅笔）。

夹铅芯力是公称直径0.35mm应≥5N，公称直径≥0.5mm是≥8N。

铅芯相对于螺旋间隙的位置，对试笔施加4N，回缩长度应不超过0.7mm。

三、主要试验（或验证）情况

为了验证本标准的检测项目及其方法的有效性，评价体系的合理性，我们收集了市场上最有代表性的品牌的产品，每个品牌收集了不同规格的10支～20支样品，保证试验结果的客观性。试验结果见表1。

试验结果均在标准要求范围内，经对结果分析，国内外样品的质量水平基本相当，标准内容符合当前产品的质量和性能现状。

表 1国内外样品试验结果

| 项目名称 | 标准要求 |  | 试验结果 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 铅芯直径 | 载荷 | 国内 | 国外 |
| 夹铅芯力 | 0.35mm | ≥5N | ＞5N,铅芯无回缩和滑动 | ＞5N,铅芯无回缩和滑动 |
|  | ≥0.5mm | ≥8N | 铅芯直径:0.5、0.7mm ＞8N,铅芯无回缩和滑动 | 铅芯直径:0.5、0.7mm ＞8N,铅芯无回缩和滑动 |
| 铅芯相对于螺旋 间隙的位置 | 载荷4N， 铅芯回缩不大于0.7mm |  | 铅芯直径:0.5、0.7、0.9mm ＞4N,铅芯回缩小于0.7mm | 铅芯直径: 0.5、0.7、0.9mm ＞4N,铅芯回缩小于0.7mm |

四、标准中涉及专利的情况

本标准不涉及专利问题。

五、预期达到的社会效益、对产业发展的作用等情况

活动铅笔在我国是畅销的书写工具，目前此类产品在我国执行的标准是行业QB/T 1023-2018《活动铅笔》。为使我们国家的活动铅笔尽可能的与国际接轨，且为了响应国家标准委和工业和信息化部的国际标准转化专项工作，贯彻落实《消费品标准和质量提升规划》的要求，提高消费品标准和国际标准的一致性程度，结合行业标准化工作实际，着力改变部分标准“内容采标形式未采标（指标准无一致性程度标识）”的状况，特将此标准制定为国家标准。

六、与国际、国外对比情况

本标准等同采用ISO 9177-1:2016《技术制图活动铅笔 第1部分：分类、尺寸、性能要求和试验》。

本标准制定过程中，为了验证检测项目、检测方法及指标参数的合理有效，比较国内产品与国际先进水平的实际状况，在市场上购买了国际著名品牌的同类产品进行对比试验。试验结果见表1。

本标准水平为国际一般水平。

七、在标准体系中的位置，与现行相关法律、法规、法章及相关标准，特别是强制性标准的协调性

本专业领域的标准体系框架见附图。

本标准属于制笔标准体系“笔类”中类，“活动铅笔”小类。

本标准与现行相关法律、法规、规章及相关标准协调一致。

八、重大分歧意见的处理经过和依据

无。

九、标准性质的建议说明

建议本标准的性质为推荐性国家标准。

十、贯彻标准的要求和措施建议

建议本标准批准发布6个月后实施。

十一、废止现行相关标准的建议

无。

十二、其它应予说明的事项

本标准第2章规范性引用文件中第2项“GB/T XXXX.2 《技术制图活动铅笔 第2部分：黑铅芯 分类和尺寸》”为同批、同级待批标准。

《技术制图活动铅笔 第1部分:分类、尺寸、性能要求和检测》

项目工作组

2019年3月25日

附图

18文化体育用品

02制笔

01自来水笔类

02圆珠笔类

03铅笔类

04活动铅笔类

05记号笔类

01笔类

02书写介质

03零部件

01自

来

水

笔

墨

水

02圆珠笔油墨

01圆珠笔零件

03圆珠笔墨水

05活

动

铅

笔

铅

芯

02记号笔零件

04记号笔墨水

03其它零件

04原材料

01笔头材料

05仪器设备

02刀具夹具

06多功能笔类

01专用检测仪器

03动力部件

99其它

99其它

制笔标准体系框图